### Arhitectura Sistemului:

### MOD AUTO

- Brain:  RBi 5 analizează imagine  Trimite comenzi high-level (prin UART):

  - FWD

  - STOP

  - TURN_LEFT

  - TURN_RIGHT

- Controller (ESP32): primeste comenzile si controleaza motoare si senzori

Scop: streaming video, evitare obstacole, urmărire linie

### MANUAL

- Telefon/Leptop --> (Wi-Fi) --> Brain:  RBi 5  (Ochi & Gateway)

- Brain --> (UART - TX/RX) -->ESP32 (Controler)

ESP32   (I2C): MPU6050, BH1750

ESP32   (GPIO/PWM): Motoare, LED-uri, 2 x HC-SR04, Buzzer, DHT22

Scop: control remote de pe Telefon/Leptop prin intermediul unei aplicatii.

## Componente Hardware necesare:

- 3S Li-Ion

- BMS (3S 20A li ion battery protection board)

- Convertor buck (5V, 5A) pt alimentare RPi +ESP32+ HC-SR04 (De vazut: XL4015)

- Raspberry Pi 5

- ESP32 DevKit v1

- Camera RPi Module 3 /Camera RPi NoIR V2

- Driver motoare:TB6612FNG

- Banda LED alba sau LED-uri IR controlata de ESP32 printr un MOSFET (IRLZ44N)

- MPU6050

- 2x HC-SR04

- BH1750

- DHT2

Ce am pe sasiu:

- Motoare DC folosite: 834-7638 (4.5-15v DC LN)

Date despre motor: RS PRO Brushed Geared DC Geared Motor, 7 W, 12 V, 29 Ncm, 119 rpm, 6mm Shaft Diameter (834-7638)

- Limit switch-uri față/spate:

Pentru siguranță mecanică: dacă totuși lovește ceva, se opresc imediat motoarele și

trimite eveniment la RPi.

| Componentă | Pin ESP32 | Funcție / Tip Pin | Note Conectare |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C - SDA | GPIO 21 | Date (MPU6050, BH1750) | Rezistență Pull-up 4.7kΩ la 3.3V |
| I2C - SCL | GPIO 22 | Ceas (MPU6050, BH1750) | Rezistență Pull-up 4.7kΩ la 3.3V |
| UART 2 - RX | GPIO 16 | Recepie Serială | Liber pentru uz extern |
| UART 2 - TX | GPIO 17 | Transmisie Serială | Liber pentru uz extern |
| Limit Switch 1 | GPIO 36 | Input Only (VP) | Rezistență Pull-up 10kΩ la 3.3V |
| Limit Switch 2 | GPIO 39 | Input Only (VN) | Rezistență Pull-up 10kΩ la 3.3V |
| HC-SR04 (1) Echo | GPIO 34 | Input Only | Divizor tensiune obligatoriu! |
| HC-SR04 (2) Echo | GPIO 35 | Input Only | Divizor tensiune obligatoriu! |
| HC-SR04 (1) Trig | GPIO 27 | Output | Digital Out |
| HC-SR04 (2) Trig | GPIO 14 | Output | Digital Out |
| INT MPU | GPIO 32 | I/O | Digital I/O |
| Buzzer Pasiv | GPIO 25 | PWM Out | Semnal sonor |
| Bandă LED IR | GPIO 33 | PWM Out | Comandă MOSFET |
| STBY (Motor) | GPIO 13 | Digital Out | Standby (HIGH = ON) |
| Motor A - AIN1 | GPIO 18 | Digital Out | Direcție 1 |
| Motor A - AIN2 | GPIO 19 | Digital Out | Direcție 2 |
| Motor A - PWMA | GPIO 2 | PWM Out | Viteză (Pin LED intern) |
| Motor B - BIN1 | GPIO 23 | Digital Out | Direcție 1 |
| Motor B - BIN2 | GPIO 1 | Digital Out | Direcție 2 (TX0 Debug) |
| Motor B - PWMB | GPIO 26 | PWM Out | Viteză |

### OBSERVAȚII TEHNICE CRITICE

#### 1. Rezistențe de Pull-up (Obligatorii pe PCB)

- I2C (21, 22): Dacă modulele tale nu au rezistențe incluse, pune câte una de 4.7kΩ între SDA/SCL și 3.3V.

- Limit Switch-uri (36, 39): Acești pini NU au pull-up intern. Pune o rezistență de 10kΩ între pin și 3.3V. Switch-ul trebuie să lege pinul la GND când e apăsat.

#### 2. Divizorul de Tensiune (Protecție ESP32)

Senzorii HC-SR04 scot 5V, dar ESP32 acceptă doar 3.3V pe pinii Echo (34, 35).

- Schema pentru fiecare Echo:

  - Pinul Echo al senzorului -> Rezistență 1kΩ -> Pin ESP32.

  - Pin ESP32 -> Rezistență 2kΩ -> Ground (GND).

#### 3. Legătura Tranzistor MOSFET (Bandă LED IR)

Folosește un MOSFET de tip N (ex: IRLZ44N - Logic Level).

- Gate (Poarta): Se leagă la GPIO 33 printr-o rezistență de 220Ω (limitează curentul la comutație).

- Pull-down poartă: Pune o rezistență de 10kΩ între GPIO 33 și GND (ca să nu se aprindă banda singură la boot).

- Drain (Drena): Se leagă la polul Minus (-) al benzii LED IR.

- Source (Sursa): Se leagă direct la GND.

- Plusul (+) benzii LED: Se leagă direct la sursa de alimentare (ex: 12V).

#### 4. Capacități (Condensatori pentru stabilitate)

Motoarele și banda IR fac mult zgomot electric. Fără condensatori, senzorii (MPU6050) se vor bloca.

- Alimentare generală: Pune un condensator electrolitic de 470µF sau 1000µF la intrarea de alimentare a motoarelor.

- Lângă ESP32: Pune un condensator ceramic de 100nF (cod 104) între 3.3V și GND cât mai aproape de pini.

Probleme de luat in calcul:

### 1.Arhitectura de Alimentare (Problema principală)

Bateria cu 3S da între 12.6V (plină) și ~9.6V (descărcată).

Distribuția de putere pe PCB:

- Baterie 3S -> BMS -> Comutator General.

- Ramura 1 (Motoare): Duci tensiunea bateriei (VIN) direct către pinul VMOT al driverului de motoare.

- Ramura 2 (Logică 5V): Tensiunea bateriei intră în convertorul buck XL4015 (reglat la 5V). Din acești 5V vei alimenta:

  - Raspberry Pi 5: RPi 5 consumă foarte mult (poate atinge spike-uri de 3A+). XL4015 duce 5A teoretic, dar practic necesită un mic radiator pe cip la curenți mari. Conectează 5V și GND direct pe pinii GPIO ai RPi-ului.

  - ESP32 DevKit: Leagă ieșirea de 5V la pinul VIN al ESP-ului (nu la 3.3V!). ESP-ul are propriul regulator LDO intern (AMS1117) care va coborî de la 5V la 3.3V curat pentru cip.

  - HC-SR04: Se alimentează la 5V.

Atenție la TB6612FNG: Suportă un curent continuu de 1.2A per canal. Dacă șasiul tău de tip tanc e greu sau se prinde în vegetație, motoarele pot intra în stall (blocaj) și pot trage mult peste 1.2A, arzând driverul. Îți recomand să testezi cât curent trag motoarele tale blocate cu mâna la 12V. Dacă depășesc 1.2A, folosește un modul cu DRV8871 (duce 3.6A) sau clasicul L298N (deși e mai ineficient).

2.Control motoare fără encodere: cât de “precis” poate fi (se compenseaza cu MPU6050)

Solutie

-Calibrare inițială:

La un anumit PWM, măsor cât se deplasează robotul în 1s (pe o suprafață cât de cât constantă).

Stochez valori aproximative.

-Menținere direcție cu MPU6050:

Când esp32 primeste FWD – trebuie sa citeasca unghiul inițial (yaw).

Pe parcurs, trebuie ajustat PWM stânga/dreapta ca să mențina yaw constant.

Pentru TURN_LEFT, de ex. Trebuie rotit până yaw se schimbă cu aproximativ 90° (sau altă valoare).

3.Camera: ce sa  aleg pentru zi/noapte, buget redus:

---- RPi Camera Module 3 (standard):

• Imagine bună ziua, culori corecte.

• Noaptea, cu o bandă LED alba dar nu e “night vision” adevărat.

---RPi NoIR V2 sau OV5647 NoIR:

• Fără filtru IR → sensibilă la infraroșu.

• Dacă pun LED-uri IR (850 nm sau 940 nm), se poate vedea bine noaptea fără lumină vizibilă.

• Culorile ziua vor fi ciudate, dar pentru detecție obstacole / linie nu conteaza realismul culorilor.

### Design-ul PCB-ului (De la 0)

  BMS și Alimentare: XL4015-ul tău va fi legat la ieșirea BMS-ului (3S Li-Ion).

- Baterie (11.1V - 12.6V) -> BMS -> XL4015 -> 5.1V (pentru RPi 5, ESP32, Ultrasonice).

- Baterie (11.1V - 12.6V) -> BMS -> VM Driver Motoare (Putere directă).

  GND Comun: Pe PCB, masa (GND) de la XL4015, masa de la baterie și masa de la ESP32 trebuie să fie unificate într-un plan de masă solid.

Placa ta ar trebui concepută ca o "placă de bază" (motherboard/shield) pe care infigi componentele. Nu lipi microcontrolerele direct pe cupru. Reguli esențiale pentru schemă:

- Headere Mamă: Pune pini mamă pentru ESP32, convertorul XL4015 și driverul de motoare. Le vei înfige ca pe niște module.

- Level Shifting pentru HC-SR04: Senzorii HC-SR04 se alimentează la 5V, ceea ce înseamnă că pinul lor "Echo" va trimite un semnal de 5V înapoi spre ESP32. Pinurile ESP32 funcționează la 3.3V și se pot arde. Pe PCB, între Echo și ESP32, trebuie să pui un divizor de tensiune (ex. o rezistență de 1k în serie și una de 2k către GND).

- Conexiunile I2C: MPU6050 și BH1750 lucrează pe 3.3V, la fel ca ESP32. Le legi direct la pinii I2C ai ESP-ului cu rezistențe de pull-up (aprox 4.7k) pe liniile SDA și SCL, dacă modulele nu le au deja integrate.

- Debouncing Limit Switch-uri: Dacă le conectezi la ESP32 (care declanșează o întrerupere hardware la impact pentru oprire de urgență), pune pe PCB un circuit RC (un condensator de 100nF și o rezistență de 10k) pentru a elimina zgomotul mecanic al contactului.

- Comunicarea RPi - ESP32: Se face cel mai simplu prin UART. Legi RX-ul de la Pi la TX-ul ESP-ului și viceversa. Ambele merg pe logică de 3.3V, deci le poți conecta direct pe PCB.